МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«УМАНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ УМАНСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА»

Програма

фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого

спеціаліста на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

«кваліфікований робітник»

Напрям підготовки: 020 «Aграрні науки і продовольство» Спеціальність: 208 «Агроінженерія»

# Умань

# ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

## Випускники професійно-технічних училищ, які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за спорідненою спеціальністю вступають на 2 курс з нормативним терміном навчання до Відокремленого структурного підрозділу Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва, навчаються за навчальними планами спеціальності 208 «Агроінженерія» та отримують кваліфікацію « технік-механік».

Програма фахових вступних випробувань для вступників на базі освітньо- кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» розроблена виходячи із змісту професійно-технічної освіти, вимог до рівня кваліфікації робітничих кадрів, вимог вищих навчальних закладів І та II рівнів акредитації до вступників.

Мета фахових випробувань – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання в коледжі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» з комплексу фахових навчальних дисциплін.

## Проведення фахового вступного випробування здійснюється у вигляді виконання письмової тестової роботи, до якої абітурієнт вносить обрані варіанти відповідей. Кількість завдань становить 20, які охоплюють всі теми тематичного плану. Тестове завдання містить чотири варіанти відповідей, одна з яких є правильна.

На проведення фахового вступного випробування відводиться 45 хвилин.

## Допускаються до участі у конкурсному відборі для вступу вступники, які отримали оцінку не нижче 4 балів.

Не зараховуються: неправильні відповіді, виправлення, позначення в одному тесті двох та більше відповідей.

## На фахових випробуваннях вступник повинен показати: а) чітке знання основних понять з дисциплін:

б) впевнено володіти вміннями і навичками передбаченими програмою при відповіді на тестові завдання.

Абітурієнт повинен знати:

Правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських та інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних

матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-

машиніста, шляхового листа та інших документів); норми продуктивності і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт; шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища.

Нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

# Повинен уміти:

## Самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.) сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Комплектувати машинно-тракторні агрегати. Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

## Читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користуватися інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовувати паливно- мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини.

## Виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтувати, складати і регулювати вузли та агрегати середньої складності тракторів і сільськогосподарських машин із заміною окремих частин і деталей. Готувати трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до зберігання.

Дотримується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та  пожежної безпеки.

## На фахові вступні випробування для професії кваліфікованого робітника «для здобуття ОКР «молодший спеціаліст» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» виносяться наступні дисципліни: Трактори і автомобілі; Сільськогосподарські машини; Ремонт машин.

Комплект тестових запитань

## Як називається комплекс робіт щодо підтримання роботоздатності  та	справності машин при їх використанні, зберіганні та

транспортуванні?

  - соціальне обслуговування;

  - технічне обслуговування;

  - фізичне обслуговування;

  - механічне обслуговування.

## Як називається подія, що полягає у повній втраті роботоздатності машини?

  - надійність;

  - справний стан;

  - дефектування;

  - відказ.

## Коли і через який інтервал часу виконується щозмінне технічне обслуговування (ЩТО) за тракторами?

  - посередині зміни, через 4 години роботи;

  - через 60 год. роботи;

  - через 100 год. роботи;

  - до початку або в кінці зміни, через 8…10 год. роботи.

## Які види технічного обслуговування	(ТО) тракторів передбачено виконувати

в період експлуатації?

  - ЩТО, ТО – 1;

  - ЩТО, ТО – 1, ТО – 2, ТО – 3, СТО;

  - ЩТО, ТО – 1, ТО – 2. СТО;

  - ЩТО, ТО – 1, ТО – 2.

## Згідно з діючою системою в яких одиницях вимірюється періодичність проведення технічного обслуговування автомобілів?

  - кг. витраченого палива;

  - км. пробігу;

  - мотогодинах;

  - умовних еталонних гектарах;

## При якому ТО проводять перевірку і регулювання теплового зазору в клапанах

газорозподільного механізму?

1) ТО – 1;

2) ТО – 2;

- ЩТО;

- СТО.

## Який має бути тиск впорскування при діагностуванні форсунки типу ФД?

1) 10…12 МПа;

2) 35 МПа; 3) 17,5МПа; 4) 0.8МПа.

## Протягом	якого	часу	має	бути	відстояне	дизельне	паливо	перед заправкою?

  - неменше двох діб;

  - не менше одного місяця;

  - не менше двох тижнів;

  - не менше однієї години.

## Які	види	робіт	входять	до	кожного	виду	робіт	технічного обслуговування?

  - миття, контроль, очищення, регулювання, підтягування різьбових з’єднань, заміна деяких частин і матеріалів;

  - зварювання, механічна обробка, розмітка;

  - свердління, фарбування, знежирення;

  - зберігання, припасування, гнуття, правка;

## На що вказують вихлопні гази чорного кольору?

  - на повне згорання палива;

  - на неповне згорання палива;

  - потрапляння оливи в циліндри двигуна;

  - потрапляння охолоджувальної рідини в циліндри двигуна.

## Як називається сукупність операцій призначених для роз’єднання деталей?

  - дефектування;

  - комплектування;

  - складання;

  - розбирання.

## Яким кольором під час дефектування маркують деталі, які підлягають вибраковуванню і немає можливості їх відновити?

  - червоним кольором;

  - синім кольором;

  - зеленим кольором;

  - білим кольором.

## На які параметри перевіряють форсунки після ремонту?

  - герметичність;

  - тиск впорскування палива;

  - якість розпилювання палива;

  - всі перелічені.

## Яким із вказаних способів можна відновлювати шийки колінчастого вала?

  - колінчастий вал вибраковують;

  - шийки шліфують до наступного ремонтного розміру (через 0,15 мм);

  - шийки шліфують до наступного ремонтного розміру (через 0,25 мм);

  - шийки шліфують до наступного ремонтного розміру (через 0,5 мм);

## Яким із способів усувають короблення нижньої площини головки блока?

  - шліфують або фрезерують мінімальним зняттям металу;

  - встановлюють додаткову прокладку між головкою і блоком;

  - затягують болти кріплення з більшим зусиллям;

  - головку вибраковують.

## Які ви знаєте основні дефекти радіатора системи охолодження двигуна?

  - тріщини верхнього та нижнього бачків;

  - пробоїни бачків і трубок;

  - відкладання накипу на внутрішніх поверхнях бачків і трубок;

  - всі перелічені.

## Який вид механічної обробки застосовують при ремонті гільз?

  - шліфування;

  - фрезерування;

  - розточування;

  - свердління.

## Вкажіть,	яким	із	вказаних	способів	відновлюють	герметичність з’єднання

клапан – гніздо в газорозподільному механізмі?

  - замінюють клапан;

  - притирають клапан до гнізда за допомогою притиральних паст;

  - замінюють гніздо;

  - шліфують фаску тарілки клапана.

## За допомогою	якого	приладу визначають	спрацювання	циліндра двигуна?

  - штангенциркуль;

  - мікрометр;

  - індикаторний нутромір;

  - штангенглибиномір.

## До чого призводить недостатня і неправильна затяжка гайок кріплення головки блока циліндрів?

  - руйнування прокладки головки блока циліндрів;

  - деформації головки;

  - порушення герметичності камери згорання;

  - всі перелічені.

## За яким показником визначають клас вантажного автомобіля?

  - вантажопідйомністю

  - потужністю двигуна

  - спорядженою масою

  - повною загальною масою

## Яка температура двигуна вважається оптимальною?

1) 60–80° С

2) 80–95° С

3) 95–100° С

4) 90–105° С

## Скільки основних механізмів та систем має карбюраторний двигун?

1) 3 і 4

2) 2 і 4

3) 3 і 5

4) 2 і 5

## Як змінюється пуск бензинового двигуна в холодну пору року при переводі його на живлення скрапленим газом?

  - погіршується (стає важчим)

  - покращується (стає легшим)

  - не змінюється

  - не можливий

## Де знаходиться двигун при капотній компонувальній схемі автомобіля?

  - попереду водія

  - поряд з водієм

  - відповіді 1 і 2

  - немає правильної відповіді

## Яким приладом перевіряють напругу акумуляторної батареї?

  - вольтметром

  - навантажувальною вилкою

  - лампою 12 В

  - амперметром

## Яким приладом замінюють кут випередження запалювання?

  - контактами переривника-розподільника

  - стробоскоп

  - варіатором

  - регулятором

## Що називається повздовжнім елементом рами трактора чи автомобіля?

  - поперечина

  - двотавр

  - тавр

  - лонжерон

## Який тип рульового механізму в автомобілі ГАЗ-53А?

  - рейковий

  - гвинт-гайка

  - сектор-рейка

  - черв’як-3-гребеневий ролик

## Як	змінюється	потужність	при	переводі	бензинового	двигуна	на живлення скрапленим газом?

  - збільшується на 7–12%

  - не змінюється

  - зменшується на 7–12%

  - збільшується на 25%

## Чим змінюють кут випередження запалювання при переході на паливо з іншим октановим числом?

  - октан-коректором

  - відцентровим регулятором

  - вакуумним регулятором

  - немає вірної відповіді

## Обробіток ґрунту – це:

- Обертання і розпушення шару ґрунту, підрізання бур'янистих рослин, загортання насіння бур'янів, добрив і поживних залишків;

- Розпушення і інтенсивне перемішування ґрунту;

- Зміна стану ґрунтового середовища внаслідок механічного впливу на нього робочих органів машин і знарядь для задоволення потреб вирощуваних культурних рослин у певних грунтово-кліматичних умовах;

- Захід поверхневого обробітку ґрунту з метою кришення, перемішування, вирівнювання поверхні, вичісування бур'янів, заробки мінеральних добрив, руйнування кірки на посівах і проріджування посівів.

## 33. Густоту садіння картоплі регулюють:

- Частотою обертання садильних дисків та за допомогою змінних зірочок на проміжному валу механізму приводу;

- Установленням барабанів з одним або двома рядами комірок або частотою їх обертання;

- Частотою обертання котушки та зміною робочої довжини котушок;

- Частотою обертання диска та заміною дисків з різною кількістю отворів.

## 34. Молотильний апарат призначений для:

- Підбирання валків зрізаної хлібної маси і спрямування її до шнека жатки комбайна або спеціальної платформи;

- Зрізування стебел хлібостою і укладання зрізаної маси у валок на стерню;

- Скошування природних або сіяних трав;

- Видалення зерна із колосків чи волоті, спрямування його з домішками на стрясну дошку очисника, а соломистого вороху до відбійного бітера.

## 35. Перевалочна технологія збирання коренеплодів полягає в тому, що:

- Одну частину зібраних коренеплодів безпосередньо від коренезбиральної машини відвозять на приймальний пункт зводу, а іншу — на перевалочний майданчик;

- Відвезення коренеплодів здійснюється безпосередньо від збиральної машини на приймальний пункт заводу;

- Збирання та відвантаження здійснюється поступово;

- Коренеплоди вивантажують на перевалочному майданчику в кагати, а лише потім завантажують їх у транспортні засоби і відвозять на приймальний пункт заводу.

## 36. Основний обробіток ґрунту:

- Спрямований на розпушення ґрунту з обертанням скиби або тільки розпушення і підрізування кореневищ бур’янів на найбільшу глибину за всю ротацію культури;

- Проводять із метою розпушення або ущільнення ґрунту, підрізування бур’янів, загортання добрив тощо, на глибину до 14-16 см;

- Виконують з метою створення особливих умов для нормального розвитку рослин.

- Забезпечує обертання скиби не менше ніж на 135° з одночасним розпушуванням, кришінням, частковим перемішуванням ґрунту та підрізуванням бур'янів.

## 37. Соломотряс призначений для:

- Обмолочування вороху, що подається колосовим шнеком і елеватором з очисника;

- Відокремлення зерна із дрібного вороху, який надходить із молотильного апарата, соломотряса та домолочувального пристрою;

- Вилучення із грубого вороху зернової суміші і спрямування соломи в пристрій для збирання НЗВ;

- Приймання зерна з очисника комбайна і його вивантаження у транспортний засіб.

## 38. Післязбиральна обробка зерна здійснюється за рахунок таких операцій:

- Очищення, сортування, калібрування;

- Очищення;

- Калібрування;

- Відсіювання.

## 39. Потоково-перевалочна технологія збирання коренеплодів полягає в тому, що:

- Збирання та відвантаження здійснюється поступово;

- Відвезення коренеплодів здійснюється безпосередньо від збиральної машини на приймальний пункт заводу;

- Одну частину зібраних коренеплодів безпосередньо від коренезбиральної машини відвозять на приймальний пункт зводу, а іншу — на перевалочний майданчик;

- Коренеплоди вивантажують на перевалочному майданчику в кагати, а лише потім завантажують їх у транспортні засоби і відвозять на приймальний пункт заводу.

## 40. Машини, що застосовуються для основного обробітку ґрунту, за типом робочих органів поділяють на:

- Плуги-лущильники, плуги загального призначення, ярусні плуги;

- Легкі культиватори, важкі культиватори, плоскорізи та чизель-культиватори, чизельні плуги та глибокорозпу–шувачі;

- Полицеві плуги, дискові знаряддя, чизельні знаряддя;

- Дискові лущильники, дискові борони, важкі дискові борони, дискові плуги;

- Всі вірні, причому 1,4 і 2 є різновидами 3 відповіді.

## 41. Крок садіння на розсадосадильних машинах регулюють:

- Кількістю розсадотримачів на диску і зміною частоти обертання дисків;

- Частотою обертання садильних дисків та за допомогою зміни дисків;

- Установленням барабанів з одним або двома рядами комірок або частотою їх обертання;

- Частотою обертання котушки та зміною робочої довжини котушок.

## 42. Робоче колесо вентилятора(ОПВ-2000) та вал приводу насоса(ОПВ-2000, ОПШ-2000) приво-дяться в обертання від:

- Ходових коліс;

- Опорно-ходових коліс;

- Валу відбору потужності;

- Власного двигуна.

## 43. Граблі призначені для:

- Підбирання сіна з валків, формування копиць і укладання їх на полі;

- Пресування сіна у паки циліндричної або прямокутної форми;

- Підбирання з поля паків, рулонів і укладання їх на спе-ціальну платформу та вивантаження їх у місцях зберігання;

- Згрібання прив'яленої чи свіжоскошеної трави з покосів у валки, ворушіння трав у покосах, перевертання та розкидання валків.

## 44. Які технологічні операції здійснюються під час збирання цукрових буряків:

- Зрізування гички з наступним завантаженням її в транспортний засіб або розкиданням по зібраному полю;

- Всі відповіді вірні;

- Доочищування і до обрізування залишків гички з головок коренеплодів;

- Викопування коренеплодів, їх очищення від домішок із наступним завантаженням у транспортний засіб, що рухається поряд із збиральною машиною, або в бункер самохідної збиральної машини.

## 45. Для знімання верхнього шару ґрунту, багатого рослинними залишками і укладання його на дно борозни застосовують:

- Дисковий ніж;

- Корпус;

- Передплужник;

- Леміш.

## 46. На садильних машинах використовуються такі садильні апарати:

- Вакуумний пневматичний;

- Дисковий та ланцюговий з ложечками, дисковий з розсадотримачами;

- Механічний комірково-барабанний;

- Механічний котушковий.

## 47. Підбирачі-копнувачі призначені для:

- Згрібання прив'яленої чи свіжоскошеної трави з покосів у валки, ворушіння трав у покосах, перевертання та розкидання валків;

- Підбирання сіна з валків, формування копиць і укладання їх на полі;

- Підбирання з поля паків, рулонів і укладання їх на спе-ціальну платформу та вивантаження їх у місцях зберігання;

- Пресування сіна у паки циліндричної або прямокутної форми.

## 48. Які технологічні операції здійснюються під час збирання картоплі картоплекопачами:

- Відокремлення бадилля, підкопування бульб;

- Відокремлення бульб від столонів, очищення бульб від ґрунтових і рослинних домішок;

- Відповіді 1 і 2;

- Викопування коренеплодів, їх очищення від домішок із наступним завантаженням у транспортний засіб, що рухається поряд із збиральною машиною, або в бункер самохідної збиральної машини.

## 49. Основними робочими органами плуга є:

- Корпус, леміш, передплужник і дисковий ніж;

- Корпус, передплужник, грунтопоглиблювач і дисковий ніж;

- Полиця, передплужник, кутознімач і дисковий ніж;

- Стовпа, полиця, башмак, польова дошка і леміш.

## 50. На картоплесаджалках використовують такі види садильних апаратів:

- Дискові з ложечками, котушкові з ложечками та барабанні з ложечками;

- Ложечками з затискачами;

- Дискові з ложечками, ланцюгові з ложечками та стрічкові з ложечками;

- Барабанні з ложечками, ланцюгові з ложечками та стрічкові з ложечками.

## 51. Прес-підбирачі призначені для:

- Підбирання з поля паків, рулонів і укладання їх на спе-ціальну платформу та вивантаження їх у місцях зберігання;

- Підбирання сіна з валків, формування копиць і укладання їх на полі;

- Згрібання прив'яленої чи свіжоскошеної трави з покосів у валки, ворушіння трав у покосах, перевертання та розкидання валків;

- Пресування сіна у паки циліндричної або прямокутної форми.

## 52. Вказати систему гідроприводів, яка не відноситься до основного гідроприводу зернозбирального комбайна:

- Піднімання і опускання жатної частини, мотовила;

- Зміни частоти обертання мотовила, молотильного барабана, вентилятора очисника;

- Переміщення мотовила вперед і назад;

- Приводу ведучих коліс та рульового керування.

## 53. Корпус плуга складається з таких основних частин:

- Лемеша, полиці, стовби,башмака та польової дошки;

- Передплужника, полиці, стовби, башмака та польової дошки;

- Дискового ножа, лемеша, башмака;

- Лемеша, полиці, стовби та польової дошки.

## 54. Який тип висаджувального апарату встановлений на картоплесаджалці КСМ-4А:

- Вакуумний пневматичний;

- Дисковий з розсадотримачами;

- Дисковий з ложечками;

- Механічний котушковий.

## 55. За принципом роботи машини для очищення та сортування зерна розрізняють:

- Повітроочисні;

- Повітряно-решітні;

- Повітряно-решітно-трієрні;

- Всі вірні;

- Трієрні.

# Список джерел інформації

## Сідашенко О.І. Практикум з ремонту машин / за ред. О.І. Сідашенко /

– К.: Урожай, 2005. – 224 с.

## Кондратьев С.Т. Технология конструкционных материалов и материаловедение. Учебник для вузов. – М. Колос, 1983. – 272 с.. – 336 с.

  - В.Ю. Ільченко, А.С. Кобець, П.М. Кухаренко та ін. Лабораторний практикум з використання машин у рослинництві. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2003. – 396с.

## Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф., Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. / За ред. проф. А.Ф. Головчука. Книга 3 – Машини сільськогосподарські . – К.: Грамота, 2005. – 576 с.

  - Комаристов В.Ю., Дунай М.Ф. Сільськогосподарські машини – К.: Вища школа, 2007. – 486 с.

## Білоконь Я.Ю., Окоча А.І., Войцеховський С.О. Трактори та автомобілі. – К: Вища освіта, 2003.

  - Лебедев А.Т. та ін. Трактори і автомобілі. І частина. – К.: Вища школа, 2000.

## Лебедев А.Т. та ін. Трактори і автомобілі. III частина. – К.: Вища освіта, 2004.

  - Бойко М. Ф. Трактори та автомобілі. II частина. – К.: Вища освіта,

## 2001.